Требования к составу картографических материалов

Материалы выполненных инженерно-геодезических изысканий представляются в электронном виде в форме набора электронных файлов 
и технического отчета (при необходимости). Все направляемые материалы подписываются ЭП Заявителя.

Материалы, обязательные к предоставлению на проверку картографических материалов:

- файл топографического плана в границах, заявленных в уведомлении

(выполняется в соответствии с «Условными знаками для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштабов 1:500 и 1:200», «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГУГК» издания 1989 года, действующим в Санкт-Петербурге «Классификатором топографической информации, отображаемой на планах и картах масштабов 1:500, 1:2000, 1:10000. При составлении планов масштаба 1:200 для размещения в Фонде дополнительно предоставляются планы в виде номенклатурных листов масштаба 1:500, обновлённые методом генерализации полученных планов масштаба 1:200);

- файл полевых съёмочных пикетов (получается, как правило, импортом с приборного файла и должен включать слои ТОЧКИ, ИМЕНА, ОТМЕТКИ, слой ТОЧКИ должен содержать только полевые съёмочные пикеты, представленные графическим примитивом Point без замены
на различные блоки, слой ИМЕНА должен содержать только номера съёмочных пикетов в виде графических примитивов Text, слой ОТМЕТКИ должен содержать только подписи высотных отметок съёмочных пикетов в виде графических примитивов Text);

- файлы заполненных на момент съемки экспликаций колодцев подземных сооружений номенклатурных листов масштаба 1:500 (шаблон для заполнения экспликации в формате XLS размещён в ЛКИ в разделе «Шаблоны и образцы документов»);

- при нанесении на топографический план новых (отсутствующих на архивных материалах) подземных коммуникаций необходимо предоставить материалы, подтверждающие правильность их нанесения (в порядке приоритетности: исполнительные чертежи, материалы полевого обследования, согласование владельцев и др.)

На проверку могут быть предоставлены дополнительные материалы, применяемые при составлении топографического плана в их исходных форматах, а также в виде сканов исходных документов, в т.ч. фотофиксация района производства работ, копии журнала обследования колодцев подземных коммуникаций (при наличии колодцев, подлежащих обследованию) и др.

Предмет проверки материалов, предоставляемых для проверки

-соответствие итогового топографического плана условным знакам и классификаторам (правильность применения условных знаков, размерность и стили шрифтов и типов линий и прочих элементов, топологическая корректность);

- полнота отображения элементов местности (соответствие съемочным точкам в планово-высотном положении, фотофиксации, имеющейся аэрофотосъемке и другим имеющимся материалам), наличие необходимых пояснительных подписей и характеристик объектов;

- полнота и правильность отображения подземных коммуникаций (соответствие архивным материалам - приоритетность КИС, наличие охранных зон, проектов инженерных коммуникаций ОПС, наличие всех элементов, необходимых для технологического функционирования коммуникаций (например, течение  самотечная канализации должна быть в сторону уменьшения высотных отметок, а для функционирования напорной канализации к насосу КНС должно подаваться электричество и т.п.), при нанесении на топографический план новых (отсутствующих на архивных материалах) подземных коммуникаций необходимо предоставить материалы, подтверждающие правильность их нанесения (ОБЯЗАТЕЛЬНО:  исполнительные чертежи, ИЛИ материалы полевого обследования, ИЛИ согласование владельцев и др.);

- соответствие представленных заполненных экспликаций итоговому топографическому плану, по типу, нумерации колодцев, количеству труб и кабелей, времени обследованию, выполнены в соответствии с размещенными в ЛКИ образцами заполнения;

- правильность нанесения новых (отсутствующих на архивных материалах  подземных коммуникаций) в соответствии с представленными материалам (чертежами);