Перечень часто допускаемых изыскательскими организациями ошибок в материалах

| №№ п/п | Наименования ошибок и текст замечаний | Предложения по повышению качества материалов изысканий | Классификация ошибок (грубые, стандартные, мелкие) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Нарушения «Требований к электронной версии материалов инженерных изысканий для размещения в АИС УГД», утвержденных приказом по КГА от 28 сентября 2020 г. № 1-08-87 (далее - Требования) |  |  |  |
| 1 | Съемка не сведена с архивом. При сводке с архивом потеряны элементы. Заказ не сшит с архивным файлом по границе съемки. Потеряны архивные данные как на плане также и в экспликации. Изменено положение архивной съемки КИС и/или удалены данные по обследованию коммуникаций из архива Не удалены дублирующие подписи одного объекта при сводке с архивом. | Сводку с архивом необходимо поручать квалифицированным специалистам Соблюдать правила сводки с архивными материалами | грубые |
| 2 | Файл полевых съёмочных пикетов содержит информацию, не относящуюся к слоям ТОЧКИ, ИМЕНА, ОТМЕТКИ. | При подготовке файлов проверять их принадлежность к объекту изысканий и представлять в форматах, указанных в Требованиях | грубые |
| 3 | Не предоставлены в проверку полевые материалы и согласования. | Необходимо тщательно готовить (просматривать комплектность) материалы перед размещением в ЛКИ | грубые |
| 4 | Нет журналов обследования на подземные коммуникации. Нет согласований и материалов на подключение коммуникаций от владельца. |  | грубые |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 5 | Отсутствуют съемочные пикеты для корректной проверки работы. |  | грубые |
| 6 | Теплосеть не отработана трубокабелеискателем и не предоставлены данные по пикетам оси труб. | Необходима тщательная корректура квалифицированным исполнителем-корректором | стандартная |
| 7 | Не приложены пикеты «прослушки». Не предоставлен абрис с глубинами залегания сети. |  | стандартная |
| 8 | Нет данных по вынесению пересечки с живыми отметками. |  | стандартная |
| 9 | Профили ГНБ отработаны некорректно: 1. Неверно определено количество труб в основании (смотрите исполнительные профили ГНБ). 2. Отметки вынесены не на характерные изломы профилей. |  | грубые |
| Ошибки геодезии и отсутствия согласования инженерных сетей |  |  |  |
| 10 | Выявлены смещения объектов более допуска. | Проверить правильность геодезических измерений | грубые |
| 11 | Если найден новый колодец, необходимо обследовать его и смежные колодцы. | Изучить методику контроля и самоконтроля материалов и работ | стандартные |
| 12 | По канализации должно быть течение (проверка домеров и заполнение экспликаций). |  | стандартные |
| 13 | Плохо отработаны полевые материалы, нет объектов на пикетах или не полностью заполнена экспликация. Не отработаны съемочные точки. Не полностью отработана полевая съемка, не все контура и объекты показаны. |  | грубые |
| 14 | При обнаружении новых коверов/колодцев или значительном смещении относительно предыдущих съемок должны быть произведены обследования и согласования для уточнения положения коммуникаций. | Провести повторное обследование и согласование сетей | грубые |
| 15 | При обнаружении новых электрошкафчиков, шкафов защиты (КС, КИП, КВК, ВКУ, ОДК, БДР), шкафы ТТУ(горэлектротраспорт), шкафов управления(ПУ КНС, ШУВН) необходимо произвести изыскания для уточнения положения кабелей (согласование, прослушивание, опрос). |  | грубые |
| 16 | Есть признаки прокладки новых коммуникаций (швы в асфальте, изрыто и т.д.) и не выяснено, что проложено, и не получены чертежи и согласования. |  | стандартные |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 17 | Не обновлена таксация деревьев (не замерен диаметр ствола) или неправильно определена порода. Не должно быть нечетной таксации (округлять полевые данные вверх до четного). | Уточнить по абрисам или провести повторное обследование | мелкие |
| 18 | Колодцы не сняты, не обследованы или не полностью обследованы, сети брошены без присоединения, не обследованы соседние колодцы, нет течения. | Провести повторные измерения, обследование и согласование сетей | грубые |
| 19 | Коверов неизвестного назначение не может быть. Ковер устанавливается на конкретную коммуникацию в соответствии с техническими требованиями. Должна быть установлена марка (настенная табличка) или на стене здания, или на столбах. Если марки отсутствуют, по какой-либо причине, необходимо обязательно получить согласования. | Провести повторные измерения, обследование и согласование сетей | грубые |
| 20 | В плановой части при изменении ситуации отрисовывают новое плановое положение контуров, но при этом не предоставляют съемочных точек. Не полностью отработана полевая съемка, не все контура и объекты показаны. | Уточнить по абрисам или провести повторные измерения и нанести объекты на план | грубые |
| 21 | Не предоставлены проектные планы трассы. | Внимательнее осуществлять отбор материалов для размещения в ЛКИ | стандартные |
| 22 | Не предоставлены исполнительные чертежи (планы, профили). |  | грубые |
| 23 | Не предоставлены каталоги координат поворотных точек трассы. |  | стандартные |
| 24 | Материалы КИС не сформированы в виде Технического отчета. |  | грубые |
| 25 | Не предоставлен план с котлованами по горизонтально-направленному бурению. |  | стандартные |
| 26 | Не просчитаны и не выписаны отметки в журналах обследования. | Более тщательно выполнять корректуру материалов | стандартные |
| 27 | Выполнение съемки с геодезического обоснования второго порядка не допускается. | Выполнять гео. обоснование в соответствии с НТД | грубые |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Ошибки при использовании исходных данных (архивных планшетов и чертежей от РСО) |  |  |  |
| 28 | Потеряны подземные коммуникации, или удалены или не отображены по растру. При сводке с архивом потеряны элементы. | Тщательнее (в две руки) корректировать материалы | грубые |
| 29 | Отметки по трассе не соответствуют отметкам, указанным в исполнительном чертеже. КИС выполнен по зарытой траншее. | Тщательнее (в две руки) корректировать материалы | грубые |
| 30 | Полученные от РСО чертежи не отработаны или отработаны не полностью и не верно. | Необходимо повышение квалификации специалистов | грубые |
| 31 | Экспликации не заполнены, не отработаны на год съемки, и/или заполнены с нарушением инструкции по заполнению экспликаций в электронном виде. Экспликации не соответствуют топографическому плану. Некорректно заполнены экспликации (не в соответствии с журналом обследования колодцев). Не соответствует количество труб вписанных в лист экспликаций с информацией на топографическом плане. Экспликации не учитывают информацию журналов обследования колодцев, положения съемочных точек, согласования и чертежей. | Проверка и корректура материалов должна выполняться подготовленным специалистом и более тщательно | грубые |
| Ошибки, возникающие из-за плохой корректуры работ (отсутствие корректора) |  |  |  |
| 32 | При отрисовке закругленных элементов не соблюдена плавность изолиний и минимальное количество узлов). | При отрисовке горизонталей картограф должен визуально осуществлять проверку рельефа, «созданного» программной (машинной) отрисовкой | мелкие |
| 33 | Не откорректирована машинная отрисовка горизонталей. |  | стандартные |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 34 | Кабели отдельные и в «зонах» не увязаны по количеству и с архивом. Безграмотная разводка зон кабелей. Не расписаны зоны кабелей. | Контролировать число кабелей в «зонах» | стандартные |
| 35 | Нет штампов в файле или есть ошибки в заполнении штампа. | Тщательнее проверять исходящие документы и материалы | мелкие |
| 36 | Номера труб на канализации не соответствуют течению. | Проверить абрисы, уточнить в «поле» | Мелкие – стандартные (в зависимости от количества) |
| 37 | Подписи «накладываются» на другие подписи и объекты. | Ознакомиться с инструкцией по составлению топографических планов | Мелкие – стандартные (в зависимости от количества) |
| 38 | Ошибки в расписывании количества футляров в числителе и знаменателе. | Контроль геодезиста, картографа | мелкие |
| 39 | На схеме не отмечены стартовые и приемные котлованы ГНБ (не представлен исполнительный чертеж с обозначением котлованов). |  | мелкие |
| 40 | Габариты в экспликации не соответствуют фактическим размерам коммуникации. |  | мелкие |
| 41 | Не разорваны контуры поребриков на крышках колодцев. | Контроль картографа, корректора | Мелкие – стандартные (в зависимости от количества) |
| 42 | Сместить фонарные столбы с контуров поребрика, ограждения и на подземные коммуникации. |  | Мелкие – стандартные (в зависимости от количества) |
| 43 | Подписывать все выходы подземных коммуникаций по границе работ |  | мелкие |
| 44 | Коммуникации в зонах подписываются на уровне соответствующей зоны. Не путайте выноски по проездам с росписью коммуникаций в зонах |  | мелкие |
| 45 | Нет примечаний ИЧ на элементах, нанесенных с исполнительных чертежей. | Тщательно сверять и корректировать работы | мелкие |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Ошибки в применении условных знаков |  |  |  |
| 46 | Не подписаны контура, здания, сооружения. | Тщательнее проводить корректуру работ | стандартные |
| 47 | Не подписаны или подписаны не верно подземные коммуникации. |  | стандартные |
| 48 | Не подписаны или подписаны с ошибками улицы (не по правилам топонимики). | Изучить Условные знаки Раздел «Подписи» | мелкие |
| 49 | Сокращения подписей не по условным знакам. | Изучить Раздел «Сокращение подписей» в Условных знаках | мелкие |
| 50 | Большие расстояния между поперечниками по канавам (обычно через 20 м). | Изучить Инструкцию по топографической съемке | стандартные |
| 51 | Таксация деревьев выполнена с нарушением принятых характеристик пород деревьев, леса, поросли, кустов и дана не на соответствующем слое. |  | мелкие |
| 52 | Отметки поверхности расставлены с нарушением требований к ЦТП. | Изучить Условные знаки, Раздел Изображение рельефа | мелкие |
| 53 | Милицейские номера домов располагаются с нарушением, и не соответствуют нумерации по улице. | Корректура геодезиста, картографа, корректора | мелкие |
| 54 | Технологические эстакады отображены не по условным знакам, отсутствует отметка высоты эстакады. | Изучить Условные знаки, Раздел Инженерные сооружения | стандартные |
| 55 | Не корректно подписана двойная характеристика материалов труб, в зависимости от протяжки полимера в существующую трубу. Например: плм175/бет.250, плм/бет.300, плм500/плм700 | Изучить Условные знаки и Приложения, Кодификатор и справочный материал по подземным коммуникациям (приложения, таблицы) | мелкие |
| 56 | Неправильно отображены бетонные каналы, футляры, масштаб неподвижных опор на теплосети. |  | стандартные |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 57 | Использованы условные знаки и классификаторы Ленинградской области вместо Санкт-Петербурга. | Правильно ставить задачи перед чертежником, тщательно корректировать работы | грубые |
| 58 | При отрисовке топографического плана масштаба 1:200 применен классификатор для топографических планов масштаба 1:500. |  | грубые |
| 59 | Неверно выполнена расстановка блоков точек отметок на ЦТП. | Изучить Условные знаки и Кодификатор | стандартные |
| Ошибки, допускаемые при использовании кодификатора |  |  |  |
| 60 | Неверно указана координата Z подписи отметки, даты и разделительной черты. | Корректура работы на соответствие кодификатору | стандартные |
| 61 | Футляры и каналы на кабелях 110, 220, 330 кв не лежат на 38 слое, как и кабельные линии. |  | стандартные |
| 62 | Нарушены основные правила векторизации подземных коммуникаций. |  | стандартные |
| 63 | Нет разрывов на узлах коммуникации (колодец, камера, ковер, шахта, точка смены диаметра и материала, точка выхода подземных сетей на поверхность, врезки труб…). |  | стандартные |
| 64 | Искусственные точки «перегиба» коммуникаций в колодцах не находятся под крышками или габаритами колодцев. | Корректура работы на соответствие кодификатору | стандартные |
| 65 | Габариты колодцев векторизуются только при диаметре 2 и более метров, а также в случае, если хотя бы одна из сторон более 2 метров. |  | стандартные |
| 66 | Надземные трубопроводы и кабели, идущие по стенам зданий, сооружений или оградам, делать на расстоянии 30 см от стены. |  | мелкие |
| 67 | Если имеет место одновременная смена материала и диаметра, то приоритет за знаком смены диаметра |  | мелкие |
| 68 | Если по эстакадам или иным опорам проходит большое количество труб, то отображать тип коммуникации в одну линию соответствующим условным знаком с подписью количества и характеристик труб |  | стандартные |
| 69 | Номера дренажных труб у камер теплосети размещать на уровне теплосети |  | мелкие |
| 70 | Не подписано давление газопроводов по трассе (не подписывается только на вводах в жилые дома). |  | мелкие |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 71 | Давление газа на недействующих газопроводах не подписываются (только материал и диаметр труб). |  | мелкие |
| 72 | Убрать не зарегистрированные блоки из файла. |  | мелкие |
| 73 | Убрать дублирующие подписи, копии объектов. |  | мелкие |
| 74 | Не корректно и не на соответствующих слоях даны пояснительные подписи зданий, элементов зданий, инженерно-технических и др. сооружений. |  | стандартные |
| 75 | Линейный объект изображен цепочкой нескольких отрезков или ломанных (не допускается). Исключение составляет линейные объекты, которые разрываются участками, проходящими под мостом или путепроводом. |  | стандартные |
| 76 | Некорректное совмещение контуров, полилиний, недоработка их до границы съемки. Отсутствует сшивка с архивными материалами. |  | стандартные |
| 77 | Номера колодцев развернуты без необходимости. | Ознакомиться с инструкцией по топографической съемке «Читаемость плана» | мелкие |
| 78 | Не сведены линии и не удалены лишние узлы при сводке планшетов. | Корректура работы на соответствие кодификатору | стандартные |
| 79 | Коммуникации привязаны не к центру блока крышки колодца (центру камеры), а к границам камеры. |  | мелкие |
| 80 | Трубы под дорогами даны не в масштабе. Отметка низа трубы дана не на 6 слое. Нет подписи «н.тр. не обн.» для необнаруженной трубы под дорогой. Негабаритная труба отображена в масштабе. | Корректура работы на соответствие кодификатору | мелкие |
| 81 | Не замкнуты контуры зданий, навесов. |  | мелкие |
| 82 | Не должно быть атрибутов объектов "По слою", "По блоку". |  | мелкие |
| 83 | Блоки, типы и стили линий, стили текста должны использоваться на тех слоях, на которых они прописаны в кодификаторе. |  | стандартные |

При составлении Перечня наиболее часто допускаемых изыскательскими организациями ошибок в материалах использована информация по более 50 уведомлениям на производство работ по топографической и контрольной геодезической исполнительной съемке, представленной 10 работниками Управления.

Начальник УВФПДиИИ														А.С. Богданов