Утверждено

Приказом Комитета по градостроительству и архитектуре

от «___»________2024 г.

Для рассмотрения членами Межведомственной рабочей группы

и изыскательскими организациями

Регламент проверки материалов и результатов
инженерно-геодезических изысканий перед размещением в АИС УГД

  - Общие положения

  - Настоящий регламент проверки материалов и результатов
инженерно-геодезических изысканий (далее – Регламент) устанавливает порядок организации и проведения проверки материалов и результатов
инженерно-геодезических изысканий (далее - Проверка), передаваемых изыскательскими организациями (далее - ИО) для размещения
в автоматизированной информационной системе управления градостроительной деятельностью (далее - АИС УГД) в рамках Соглашения
с Комитетом по градостроительству и архитектуре о предоставлении материалов инженерных изысканий посредством Личного кабинета изыскателя (далее – Соглашение).

  - Проверка выполняется с целью обеспечения качества передаваемых материалов и результатов инженерно-геодезических изысканий, обеспечения единства материалов и исключения противоречий в них, а также для ведения системы актуального Единого сводного топографического цифрового плана Санкт-Петербурга, в который включаются материалы и результаты инженерно-геодезических изысканий масштабов 1:200,1:500,1:1000,1:2000. Включаются ли материалы масштаба 1:1000? Нарезка планшетов 1:1000 не сдается.

  - Проверка выполняется сотрудниками сектора инженерных изысканий и пространственных данных (далее – сектор ИИиПД) Комитета 
по градостроительству и архитектуре (далее – Комитет) и работниками Управления ведения фонда пространственных данных и инженерных изысканий (далее – Управление) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» (далее - Учреждение). Представленные для проверки материалы и результаты инженерно-геодезических изысканий должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-техническими требованиями, предъявляемыми к видам выполненных работ.

  - Проверка материалов и результатов инженерно-геодезических изысканий, поступивших от ИО,  проводится в соответствии 
с п. 1.5. «Положения о порядке взаимодействия Комитета 
по градостроительству и архитектуре и лиц, выполняющих инженерные изыскания» (далее – Положение), утвержденного приказом Комитета 
от ___.___.2024г. № ______.  Судя по всему, есть проект нового Положения?

  - Объектом Проверки является электронная версия материалов 
и результатов инженерно-геодезических изысканий, подготовленная
ИО в соответствии с Приложением 1 к Положению - «Требования
к подготовке электронной версии материалов и результатов инженерных изысканий, предоставляемых для размещения в АИС УГД»
(далее - Требования), и направленная руководителем или уполномоченными сотрудниками ИО в адрес Комитета посредством сервиса «Личный кабинет изыскателя» (далее  - ЛКИ) в установленном порядке. Материалы
и результаты инженерно-геодезических изысканий регистрируются в базе ЛКИ в автоматическом режиме.

  - Этапы и сроки проверки материалов

В данной главе нет информации о сроках. Необходимо откорректировать название.

Также правильнее буде указать порядок следования этапов.

Проверка состоит из следующих основных этапов:

- Входной контроль;

- Проверка результатов полевых геодезических измерений;

- Камеральная проверка топографических планов и приложений к ним;

- Проверка нарезки (сводки) материалов, размещаемых в АИС УГД.

2.1. Входной контроль

На данном этапе проверяется:

- Комплектность электронной версии на соответствие Требованиям;

- Читаемость электронной версии (отсутствие «битых» файлов, корректность шифрования и пр.);

- Соответствие представленной электронной версии материалов объекту работ, указанному в уведомлении на производство инженерных изысканий (далее – Уведомление);

- отсутствие в материалах грубых ошибок;

- отсутствие в материалах замечаний, выявленных ранее.

В случае наличия замечаний при входном контроле, материалы возвращаются на доработку с указанием причин возврата.

В случае положительного заключения по результатам входного контроля материалы направляются для дальнейшей проверки.

Является ли отсутствие материалов согласований, в том числе исполнительных чертежей и штампов(писем) согласований, грубой ошибкой при направлении материалов ИИ в Фонд? Нужно ли доводить до процесса проверки работы, не имеющие в комплекте материалов согласований? Необходимо выделить это отдельной строкой для исключения вариантов толкования.

2.2. Проверка полевых геодезических измерений

При проверке материалов и результатов полевых геодезических измерений осуществляется проверка данных отчёта о выполнении инженерно-геодезических изысканий, в т.ч.

- соответствие полевых приборных файлов:

- прибору, которым были выполнены полевые геодезические измерения;

- периоду фактически проведённых измерений;

- оригинальность файлов, использованных в файле проекта вычисления и уравнивания координат и высот точек планово-высотного обоснования и пикетажа и их соответствие указанным классам точности;

- наличие информации о состоянии геодезических пунктов:

- внесение обновлений в карточку привязки геодезического пункта (кроки);

- соответствие шаблону оформления;

- соответствие ситуации фотографиям пункта;

- наличие фотографий общего вида и центра геодезического пункта с указанием:

- даты фотографии;

- принадлежности фотографий к указанному пункту.

В ситуации, когда КГА полученные от ИО данные о пунктах не обрабатывает, имеет смысл не требовать от организаций выполнять бесполезную работу. Или же закрепить за КГА обязанность обработки и актуализации сведений о пунктах, обязанность выдачи координат и высот рабочих(сохранившихся) пунктов, а также размещать фотоматериалы в базе пунктов сервиса ЛКИ.

- точностные характеристики выполненных геодезических измерений и их соответствие используемому методу измерений;

- результаты выполненных контрольных определений.

К методу контрольных определений тоже есть большой вопрос. Метод позволяет проверить корректность настройки оборудования(как пункта ДГС, так и ровера) в данный конкретный момент, что не исключает ошибок при работе непосредственно на объекте. В данном случае проверка проходит «для галочки». В случае неисправности оборудования и геодезист и картограф и проверяющий без проблем увидят ошибку и контрольные определения от этой ошибки не застрахуют. Единственная возможность проверить достоверность полевых материалов — это полевой контроль.

2.3. Проверка топографического плана и приложений к нему (в том числе, подготовленных для размещения)

На данном этапе проверке подлежат:

- топографический план на предмет:

- соответствия границы работ Техническому заданию;

- согласованности информации при сверке со съемкой, имеющейся
в АИС УГД;

- отсутствия ошибок при проверке программой автоматического контроля;

- актуальности съемки;

- соответствия данных топографического плана полевым съёмочным пикетам;

- корректности применения условных обозначений;

В этом пункте кроется множество официальных и неофициальных Правил, пояснений, рекомендаций, указаний и т.п. Необходимо включить в Регламент список документов, по которым проходит проверка и сделать сноски/ссылки на эти документы: (возможно список не полный)

- Условных знаков всех масштабов, пояснений и дополнений к ним;

- Пояснения к составлению электронной экспликации;

- Порядок приемки топографических съемок, исполнительных топографических съемок в территориальный Фонд материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий;

- Трубопроводы Санкт-Петербурга;

- Требования к материалам контрольно-исполнительных геодезических съёмок инженерных коммуникаций, выполняемых в Санкт-Петербурге;

- Регламент проверки КИС(возможно имеет другое название - документ который обещали опубликовать и ввести в работу 01.06.2022г.)

- Технические указания по отображению инженерных коммуникаций при создании цифровых топографических планов масштаба 2000;

- Редакционные замечания и уточнения для камеральных работ в масштабе 1:2000;

- и прочее. Предлагаю взять паузу и переработать всё это бесчисленное множество инструкций. Они частично пересекаются. Введение всех этих документов в качестве приложения к регламенту позволит, при необходимости, обновлять каждое приложение отдельно

- соответствия Классификатору топографической информации необходимо указать все виды Классификаторов;

- полноты обеспечения технических объектов и зданий инженерными коммуникациями;

- взаимной топологической и метрической согласованности данных
об объектах и полноте семантической информации (визуальный контроль);

- корректности оформления сводки работы в планшете, паспорте
и экспликации.

- экспликация колодцев подземных сооружений на предмет:

- корректности заполнения экспликации колодцев подземных сооружений в соответствии с шаблоном, размещенном в ЛКИ; проверка происходит не только по шаблону, необходимо прописать все документы, относящиеся к составлению экспликаций добавить их в приложение к Регламенту и сделать сноски. Часть этих документов необходимо обсудить отдельно т.к. проверяющие зачастую трактуют написанное в свою пользу, не оглядываясь на то, что материалы ИИ в первую очередь нужны проектировщикам и строителям, а во вторую очередь накапливаются в фонде.

- соответствия экспликации колодцев подземных сооружений топографическому плану.

- материалы согласований с эксплуатирующими организациями на предмет:

- наличия и корректности использования материалов согласований;

- полноты необходимых согласований как должна оцениваться полнота? Минимальные 6 направлений – газ, вода, канализация, тепло, электрика и связь? Необходимо вернуться к вопросу создания слоев собственников сетей, частично это решит вопрос полноты. В дальнейшем позволит заполнить атрибутивную информацию коммуникаций в сводном плане сетей;

- корректности учёта материалов согласований на топографическом плане.

Для повышения качества проверки сотрудники сектора ИИиПД Комитета и работники УВФПДиИИ Учреждения обязаны использовать материалы, размещённые на информационных ресурсах Комитета в АИС УГД, в т.ч.: проекты инженерных сетей, местоположение охранных зон, ортофотопланы масштаба 1:2000 и др. Также в качестве справочной информации при оценке актуальности состояния местности допускается использование вспомогательных открытых картографических сервисов (Яндекс. Карты, Яндекс. Панорамы и пр.). Для повышения качества предоставляемых материалов могут ли ИО, в случае необходимости, запрашивать проекты инженерных сетей и местоположение охранных зон для использования в своей работе? В обсуждениях МРГ такую возможность обещали предоставить.

Материалы и результаты инженерно-геодезических изысканий и иные документы, представленные ИО для проведения проверки, возврату 
не подлежат.

  - Проведение повторной проверки

  - После устранения выявленных на любом из этапов Проверки замечаний, материалы направляются ИО для повторной проверки 
на соответствующий этап. В случаях, когда выявленные замечания подразумевают необходимость корректировки материалов на более ранних этапах проверки, они направляются для повторной проверки 
на необходимые этапы.

  - Повторная проверка осуществляется сотрудниками Комитета 
и работниками Учреждения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для проведения первичной проверки в сроки, указанные 
в разделе IV настоящего Регламента.

Исходя из выше написанного повторная проверка проводится в порядке предусмотренном для проведения первичной проверки. То есть 14р.д.? Похоже на несогласованность

  - К материалам для проведении повторной проверки прилагается документ, в котором описываются изменения, внесенные  
в исправленные материалы и результаты инженерно-геодезических изысканий. Необходимо развернутое описание «Документа». В настоящее время описание изменений с оформлением соответствующего документа не требуется. Чем обосновано это дополнительное действие? Или речь идет о dwg файле с пояснениями к исправлениям?

В разделе ничего не сказано по поводу ситуаций, при которых с каждым новым этапом проверки выставляются все новые замечания.

Также ничего не сказано о проверке картографической части на этапе приемки нарезки планшетов в фонд. Проверка картографии должна быть исключена.

IV. Сроки проверки и размещения материалов
инженерно-геодезических изысканий в АИС УГД

  - Срок проведения первичной проверки - не более 14 рабочих дней.

  - Срок проведения повторной проверки – не более 5 рабочих дней.

  - Срок размещения поступивших материалов (номенклатурные листы) в АИС УГД – не более 30 календарных дней.

Раздел IV в данной редакции оставляет огромное поле для маневров. Что такое 14р.д. на первичную проверку? Геодезия+картография? Или входной контроль +геодезия+картография? Конечно нет. В данном случае каждый этап будет растягиваться на срок не превышающий 14р.д. Итого мы получаем 1.5 месяца проверки! Необходимо четко сформулировать сроки первичной и повторной проверки для каждого этапа проверки, а также предусмотреть механизмы быстрой повторной проверки в случае если (условно) «пропущена запятая» и быстрое исправление позволит закрыть вопрос и не отвлекать специалиста еще через условные 5 р.д.

Отдельно обращаю внимание что п.3.4 Соглашения говорит о 14р.д. на проведение проверки материалов в целом, то есть всех этапов проверки (кроме нарезки планшетов)

Особое внимание необходимо уделить срокам сводки с архивом. Чем дольше планшеты лежат на проверке, тем больше вероятность, что планшеты в архиве обновятся и изыскателям придется все пересводить, а проверяющим сотрудникам проверять все заново. Сократив сроки укладки в фонд, мы освободим время для первичной проверки, которого так не хватает. Особенно остро этот вопрос встал после оптимизации процесса приемки материалов КИС. Изыскателям на застраиваемых территориях приходится каждый раз перебивать нумерацию колодцев при новых сводках. Это огромная трата времени. При этом убежден что ЛКИ позволяет проверяющему КИСы видеть какие планшеты находятся на проверке и в рабочем режиме оповещать коллегу по отделу о необходимости положить нужный планшет в фонд. То же касается и специалистов, работающих в проверке топографии – если обеспечить последовательность укладки в фонд материалов, которые стоят в очереди на приемку, то высвободится огромное количество времени, затрачиваемое на повторные проверки нарезки. Если изыскатель сдал вовремя нарезку он не должен страдать от того, что кто-то быстрее проверяет соседнюю работу или КИС.

  - Порядок разрешения спорных ситуаций

В случае возникновения спорных ситуаций при проверке, Заявитель вправе обратиться за помощью в разрешении спора к руководителю соответствующего подразделения Комитета или Учреждения посредством инструментов обратной связи в ЛКИ, а также по телефонам: 8 (812)…. Худнев А.Н., 8 (812) 576-16-07 Богданов А.С.

Сомнительный вариант разрешения спорных ситуаций с изыскателем.. Предлагаю (и предлагал ранее) создать комиссию, состоящую из изыскателей (убежден в комитете есть информация об опытных картографах) и работников КГА  - 5-6 специалистов. В случае если между проверяющим и ИО возникают спорные ситуации, последний обращается за помощью в разрешении спора к руководителю соответствующего подразделения Комитета или Учреждения посредством инструментов обратной связи в ЛКИ с обязательным приложением обоснований своей точки зрения и ссылками на НТД (в противном случае отказывать в рассмотрении). В случае если принимается решение об отказе в удовлетворении жалобы, такой отказ с обоснованием должны утвердить в том числе специалисты от изыскателей. При этом срок рассмотрения должен быть максимально короткий и обязательно прописан в Регламенте. Этот механизм позволит исключить из фонда откровенные ляпы, когда изыскателю проще согласиться с откровенно неправильной точкой зрения, чем идти по ступенькам руководителей все выше и выше. Надо понимать, что ИИ — это не только укладка в фонд, это, в первую очередь, проектирование и строительство, сроки и стоимость.

Должен быть реальный способ разбора ситуации и, в случае если ситуация не описана в НТД, должен быть разработан механизм внесения изменений в действующие инструкции с оповещением в сервисе ЛКИ.

Отсутствует блок регулирующий контроль за соблюдением сроков или ссылка на соответствующий блок в Соглашении.

Приложение № 4

К Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений Комитета по градостроительству и архитектуре и Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» при предоставлении материалов инженерных изысканий

ТРЕБОВАНИЯ

к электронной версии предоставляемых на проверку материалов инженерно-геодезических изысканий

1. Требования к структуре, формату и подготовке файлов электронной версии материалов

1.1. Материалы выполненных инженерно-геодезических изысканий представляются в электронном виде в форме отчёта и набора электронных файлов.

1.2. Электронная версия материалов инженерно-геодезических изысканий должна быть размещена в каталоге N_ИГДИ, где N – номер уведомления.

1.3. Структура каталогов электронной версии приведена в таблице 1.

1.4. Наименования и форматы файлов электронной версии должны быть представлены в соответствии с таблицей 2.

2. Требования к содержанию файлов электронной версии материалов

2.1. Технический отчёт должен быть выполнен согласно действующим нормативно-техническим требованиям (СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 и др.необходимо убрать устаревшую НТД), оформлен в соответствии с ГОСТ 21.301-2014утратил силу и представлен в виде единого файла. Все документы, входящие в состав отчёта и подлежащие заверению печатями и (или) подписями, должны быть представлены в виде сканов оригиналов. Речь идет о передаче в проверку полноценных отчетов по изысканиям или передаче в фонд обновленных материалов ИИ? Необходимо понимать, что бывают договоры на работы, которые не предусматривают составление технических отчетов, зачастую даже результатом работ является факт передачи материалов в фонд КГА. Кроме того, согласно п.2.2.3 Соглашения Заявитель «обязан передавать обновленные материалы». Речи о передаче отчета помимо обновленных материалов нет.

2.2. Полевые приборные файлы должны быть выполнены посредством экспорта из геодезических приборов, редактирование содержания файлов не допускается. Файлы представляются в форматах, используемых геодезическими приборами (TXT, SDR, GSI и др.).

2.3. Файл проекта вычисления и уравнивания координат и высот точек планово-высотного обоснования и пикетажа должен содержать результаты полевых геодезических измерений, а также результаты уравнивания этих измерений. Расчёт и уравнивание должны быть выполнены в соответствии с необходимыми классами точности. В карточке проекта обязательно должен быть заполнен раздел «Общие сведения».

2.4. Файл ведомости обследования геодезических пунктов должен быть выполнен по форме, приведённой в таблице 3. Шаблон для заполнения ведомости в формате XLS размещён на сайте КГА в разделе «Установленные формы обращений и образцы заявлений».

2.5. Файл карточки привязки геодезического пункта (кроки) должен быть оформлен в соответствии с образцом, приведённым в таблице 4. Данный образец в векторном виде размещён на сайте КГА в разделе «Установленные формы обращений и образцы заявлений». Для всех подписей необходимо использовать шрифт Times New Roman. Цвет, высота шрифта и выравнивание подписей должны быть выполнены согласно приведённому образцу. При оформлении кроки необходимо использовать условные знаки действующего в Санкт-Петербурге «Классификатора топографической информации, отображаемой на электронных планах масштаба 1:2000 в среде AutoCAD. 2005 г.» Все условные знаки должны быть чёрного цвета.

2.6. Фотографии общего вида и центра геодезического пункта должны содержать подпись с датой фотосъёмки. Изображения должны быть хорошо читаемыми, позволяющими однозначно определить местоположение пункта на местности и состояние его центра.  Описанная информация уже много лет запрашивается при проверке материалов ИИ, однако, судя по всему, она не обрабатывается и база данных не обновляется. Предлагаю включить в в Соглашение (Глава 2) обязанность КГА не только принимать кроки, фото и обследования, но и обрабатывать их, пополнять базу, выдавать актуальную информацию изыскателям и исключить повторные обследования одних и тех же пунктов разными ИО. Это позволит не только наконец обновить базу пунктов, но и сократить объем ненужной работы. В противном случае сбор информации по пунктам 2.4-2.6 следует остановить дабы исключить Сизифов труд из жизни ИО. Кроме того, в Таблице 2 указаны достаточно жесткие требования к вышеописанным материалам в части размеров в пикселях и прочих характеристик, что безусловно усложнит не только полевую часть, но и камеральную.

2.7. Файл топографического плана, в зависимости от масштаба (1:200, 1:500 или 1:2000), должен быть выполнен в соответствии с «Условными знаками для топографических планов г. Ленинграда и его пригородов масштабов 1:500 и 1:200», «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГУГК» издания 1989 года, действующим в Санкт-Петербурге «Классификатором топографической информации, отображаемой на планах и картах масштабов 1:500, 1:2000, 1:10000. При составлении планов масштаба 1:200 для размещения в Фонде дополнительно предоставляются планы в виде номенклатурных листов масштаба 1:500, обновлённые методом генерализации полученных планов масштаба 1:200. В требованиях к оформлению топографического плана отсутствуют документы, описанные в пункте 2.3 Регламента проверки. Эти документы в обязательном порядке должны быть приобщены к процессу проверки т.к. ни в Классификаторах, ни в Условных знаках требования, описанные в этих документах, не содержатся. Если конечно Комитет не планирует понизить качество входящих изысканий и аннулировать указанные инструкции.

2.8. Файл полевых съёмочных пикетов должен включать слои ТОЧКИ, ИМЕНА, ОТМЕТКИ. Слой ТОЧКИ должен содержать только полевые съёмочные пикеты, представленные графическим примитивом Point в местной системе координат Санкт-Петербурга и Балтийской системе высот 1977 года. Слой ИМЕНА должен содержать только имена съёмочных пикетов в виде графических примитивов Text, выполненные шрифтом Standart, размер шрифта 0,5. Слой ОТМЕТКИ должен содержать только подписи высотных отметок съёмочных пикетов в виде графических примитивов Text, выполненные шрифтом Standart, размер шрифта 0,5.

2.9. Граница производства работ отображается полилиниями (графическим примитивом Polyline) в местной системе координат 
Санкт-Петербурга. Значение уровня полилинии должно быть равно 0. Полилиния должна быть размещена в слое 18_Зарамочное оформление. Для площадных объектов применяются закрытые полилинии (тип Closed), для линейных объектов – открытые полилинии (тип No Closed). Цвет полилиний – 5 (синий). Толщина полилинии – 0,2.

2.10. Файлы дополнительных материалов допускается представлять в их исходных форматах, а также в виде сканов исходных документов в формате JPGнеобходимо дополнить как минимум PNG, PDF, TIFF. Изображения должны быть хорошо читаемыми, чётко передающими отображаемую на них информацию.

2.11. Файл топографического плана в виде номенклатурного листа масштаба 1:500 должен содержать топооснову в границах соответствующей номенклатуры и картограмму выполненных работ. По границе выполненных работ должна быть выполнена сводка с архивными материалами Фонда.

2.12. Файл паспорта топографического плана в виде номенклатурного листа масштаба 1:500 должен быть оформлен в соответствии с образцом, размещённом на сайте КГА в разделе «Установленные формы обращений и образцы заявлений», и содержать информацию о выполненных работах (границу работ, данные об исполнителе работ, дату производства работ, номер уведомления).

2.13. Файл экспликации колодцев подземных сооружений номенклатурного листа масштаба 1:500 выполняется по форме, приведённой в таблице 5. Шаблон для заполнения экспликации в формате XLS размещён на сайте КГА в разделе «Установленные формы обращений и образцы заявлений».

2.14. Файл топографического плана в виде номенклатурного листа масштаба 1:2000 должен содержать топооснову в границах соответствующей номенклатуры и картограмму выполненных работ. По границе выполненных работ должна быть выполнена сводка с архивными материалами Фонда.

2.15. Файл топографического плана в виде номенклатурного листа масштаба 1:2000 должен быть оформлен в соответствии с образцом, размещённом на сайте КГА в разделе «Установленные формы обращений и образцы заявлений», и содержать информацию о выполненных работах (границу работ, данные об исполнителе работ, дату производства работ, номер уведомления).

2.16. Файлы растровых изображений номенклатурных листов масштаба 1:2000 должны быть хорошо читаемыми и контрастными, очищенными от «шумов». Содержание объектного состава растров должно соответствовать предоставляемому файлу данного топографического плана в векторном виде. Исключение составляют подземные сети - их отображение не требуется. В случае, когда на номенклатурном листе отсутствует часть векторного изображения, необходимо заполнить эту часть растровым изображением съёмок предыдущих лет чёрного цвета (цвет 7 в среде AutoCAD). В файле растрового изображения номенклатурного листа масштаба 1:2000 без зарамочного оформления должна быть выполнена обрезка по границе внутренней рамки номенклатурного листа.

Таблица 1

Структура каталогов электронной версии ИГДИ

Примечание: N – номер уведомления, NP – номер геодезического пункта, N2000 – номенклатура листа масштаба 1:2000 в формате XXXX-XX, NR – номер района Санкт-Петербурга (в соответствии с законом от 25.07.2005 года №411-68), N500 – номенклатура листа масштаба 1:500 в формате ХХХХХХХХ

Таблица 2

Требования к наименованию и формату файлов электронной версии ИГДИ

| Каталог | Наименование и формат файла | Описание файлов | Технические требования к подготовке файлов |
| --- | --- | --- | --- |
| \1_ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ | N_ТО.PDF | Файл технического отчёта | Объём файла не должен превышать 100МБ |
| \1_ПОЛЕВЫЕ ПРИБОРНЫЕ ФАЙЛЫ | N_PR_n.F | Полевые файлы в форматах, используемых геодезическими приборами | Основные используемые форматы - TXT, SDR, GSI и др. |
| \2_РАСЧЁТ И УРАВНИВАНИЕ | N_РУ_n.GDS | Файл проекта расчёта и уравнивания | Формат GDS версии Credo Dat 4.10 и ниже |
| \3_ОБСЛЕДОВАНИЕ ГП | N_ВО.XLS | Файл ведомости обследования геодезических пунктов | Формат Книга Excel 97-2003 (*.xls) |
| \КРОКИ | NP_(N2000)_NR.TIFF | Файл карточки привязки ГП | Размер файла – 1102х1417 пикселей Разрешение – 300dpi Формировать файл без использования внутреннего алгоритма сжатия (image compression – none) Порядок байтов в файле – для IBM PC Без слоёв, альфа-каналов, аннотаций, спот цветов (layers, alpha channels, annotations, spot colors) |
| \ФОТО | NP_(N2000)_NR-О.JPG | Файл фотографии общего вида геодезического пункта | Размер файла – 1102х1417 пикселей Разрешение – 300dpi |
|  | NP_(N2000)_NR-Ц.JPG | Файл фотографии центра геодезического пункта | Размер файла – 1102х1417 пикселей Разрешение – 300dpi |
| \3_ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | N_ТП.DWG | Файл топографического плана | Формат AutoCAD 2000/ LT2000 Drawing (*.dwg) |
|  | N_ПК.DWG | Файл полевых съёмочных пикетов | Формат AutoCAD 2000/ LT2000 Drawing (*.dwg) |
|  | N_ГР.DXF | Файл границы работ | Формат AutoCAD R12/LT2 (*.dxf) |
| \4_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | N_NM_n.FM | Файлы дополнительных материалов (исполнительная документация, согласования, чертежи, полевые материалы, абрисы, журналы обследования колодцев подземных сооружений и пр.) | Исходные форматы файлов материалов |
| \N500 | N500.DWGто есть планшет будет называться по номеру уведомления?? Необходимо откорректировать | Файл топографического плана в виде номенклатурного листа масштаба 1:500 | Формат AutoCAD 2000/ LT2000 Drawing (*.dwg) |
|  | N500_pasport.DWG | Файл паспорта номенклатурного листа масштаба 1:500 | Формат AutoCAD 2000/ LT2000 Drawing (*.dwg) |
|  | N500.XLS | Файл экспликации колодцев подземных сооружений номенклатурного листа масштаба 1:500 | Формат Книга Excel 97-2003 (*.xls) |
| \N2000 | N2000.DWG | Файл топографического плана в виде номенклатурного листа масштаба 1:2000 | Формат AutoCAD 2000/ LT2000 Drawing (*.dwg) |
|  | N2000_pasport.DWG | Файл паспорта номенклатурного листа масштаба 1:2000 | Формат AutoCAD 2000/ LT2000 Drawing (*.dwg) |
|  | rN2000_D.TIFF | Файл растрового изображения номенклатурного листа масштаба 1:2000 с зарамочным оформлением | Размер файла – 9500х9500 пикселей Разрешение – 381dpi Растр должен быть монохромным (чёрно-белым, битовый формат – 2 цвета) Алгоритм сжатия CCITT Group 4 или LZW Размер файла не должен превышать 2 МБ |
|  | N2000_D.TIFF | Файл растрового изображения номенклатурного листа масштаба 1:2000 без зарамочного оформления | Размер файла – 7500х7500 пикселей Разрешение – 381dpi Растр должен быть монохромным (чёрно-белым, битовый формат – 2 цвета) Алгоритм сжатия CCITT Group 4 или LZW Размер файла не должен превышать 2 МБ |

Примечание: N – номер уведомления, PR – наименование геодезического прибора (ТАХЕОМЕТР, НИВЕЛИР, GPS-ПРИЁМНИК и др.), n – порядковый номер (в случае двух и более файлов), F – используемый геодезическим прибором формат файла, NP – номер геодезического пункта, N2000 – номенклатура планшета масштаба 1:2000 в формате XXXX-XX, NR – номер района Санкт-Петербурга (в соответствии с законом от 25.07.2005 года №411-68), NM – наименование материалов (АБРИС, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ЖУРНАЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ и др.), FM – формат представляемых материалов, N500 – номенклатура листа масштаба 1:500 в формате ХХХХХХХХ, D – дата производства работ в формате ММ.ГГ

Это достаточно серьезное увеличение объема работ по подготовке материалов на проверку. Есть обоснование для таких изменений?

Таблица 3

| Ведомость обследования геодезических пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Номер или название пункта | Тип знака | Тип центра | Год выполнения работ | Краткие сведения о местоположении пункта | Класс/ разряд | № адм. района | Результат обследования | Результаты восстановления | Причина, по которой пункт считается ненайденным | Причина, по которой пункт считается утраченным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Образцы карточек кроки геодезических пунктов

Таблица 5

Форма экпликации колодцев подземных сооружений

|  |  | 2124-02-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К о л о д ц ы |  |  |  |  | Трубы |  |  |  | Время обслед |  |  |
|  |  | габарит |  |  | отметка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ колодца | Назначение |  |  | материал | крышки | дна | №№ | материал | диаметр и сечение | отметки | первичное (г.) | последующ. (г.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |